微电子实验室灭火和应急疏散预案

为加强微电子实验室的消防安全工作，提高对消防突发事故和事件作出及时的响应和处理，有效地控制事态的发展，尽可能地减少伴随的灾害损失和伤害，将发生火灾事故造成的灾害降低到最低限度，特制订本预案。

第一条  指导思想

严格执行消防工作“预防为主，防消结合”的方针和“谁主管，谁负责”的原则，充分调动每名在职人员和学生的工作积极性，主动参与消防工作。发生紧急情况时，每名教师和学生都能处事不惊，有条不紊地开展报警、灭火和疏散等工作，各负其责、各尽其职，最大限度地控制火灾、疏散人员，全力保障人员及财产安全。

第二条　适用范围

本方案适用于微电子专业实验室。

第三条　职责分工

1．微电子专业实验室消防负责人为应急方案实施的总指挥；

2．微电子专业实验室消防负责人、消防安全员为事故现场具体处置负责人。

第四条　方案内容

1．发生火灾，执行微电子专业实验室火灾应急处理预案；

2．发生人身伤亡事故时，现场人员应立即采取正确的处理措施，并向实验室负责人汇报；负责人应根据事态的严重情况，确定初步的救护方案。

第五条  消防安全应急处理预案

1．发现火灾事故时，发现人员要及时、迅速向微电子专业实验室负责人及地方公安消防部门119电话报警，并立即切断电源或通知相关部门切断电源。报警时，讲明发生火灾或爆炸的地点、燃烧物质的种类和数量，火势情况，报警人姓名、电话等详细情况。

2．微电子专业实验室负责人接报后，应立即通知医疗、安全保卫及安全消防员等人员一起赶赴火场展开工作。

3．发生火灾时，如有人员被火围困，要立即组织力量抢救，坚持救人第一，救人重于救火的原则，必要时拨打“120”求助抢救伤员。在适用这一原则时可视情况，救人与救火同时进行，以救火保证救人的展开，通过灭火，从而更好地救人脱险。救护应按照“先人员，后物资，先重点，后一般”的原则进行，抢救被困人员及贵重物资，要有计划、有组织地疏散人员，并且要戴齐防护用具，注意自身安全，防止发生意外事故。

4．应急处理小组应当根据火场的具体情况，选择合适的疏散路线，迅速地组织实验人员撤离建筑物。

5．为保证火灾扑救、疏散与抢救人员等工作有秩序地顺利地进行，必须在事故现场和周围设置警戒线，同时安排警卫（可由学生或保安人员担任）人员维护现场秩序，引导外部救援人员进入现场，为灭火工作创造有利条件。

6．火灾扑灭后，要注意保护好现场，接受事故调查，如实提供火灾情况，同时将事故情况上报医院保卫部门。

7．在上级领导到达现场后，应无条件接受领导进行灭火救人。

8．根据火灾类型，采用不同的灭火器材进行灭火。按照不同物质发生的火灾，火灾大体分为四种类型：

A类火灾为固体可燃材料的火灾，包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等。

B类火灾为易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品火灾。

C类火灾为带电电气设备火灾。

D类火灾为部分可燃金属，如镁、钠、钾及其合金等火灾。

扑救A类火灾：一般可采用水冷却法，但对珍贵图书、档案应使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火剂灭火。

扑救B类火灾：首先应切断可燃液体的来源，同时将燃烧区容器内可燃液体排至安全地区，并用水冷却燃烧区可燃液体的容器壁，减慢蒸发速度；及时使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂将液体火灾扑灭。对于可燃气体应关闭可燃气阀门，防止可燃气发生爆炸，然后选用干粉、卤代烷、二氧化碳灭火器灭火。

扑救C类火灾：应切断电源后再灭火，因现场情况及其他原因，不能断电，需要带电灭火时，应使用沙子或干粉灭火器，不能使用泡沫灭火器或水；

扑救D类火灾：钠和钾的火灾切忌用水扑救，水与钠、钾起反应放出大量热和氢，会促进火灾猛烈发展。应用特殊的灭火剂，如干砂或干粉灭火器等。

9．烧伤急救处理

①基本原则是：消除热源、灭火、自救互救。烧伤发生时，最好的救治方法是用冷水冲洗，或伤员自己浸入附近水池浸泡，防止烧伤面积进一步扩大。

②衣服着火时应立即脱去用水浇灭或就地躺下，滚压灭火。冬天身穿棉衣时，有时明火熄灭，暗火仍燃，衣服如有冒烟现象应立即脱下或剪去以免继续烧伤。身上起火不可惊慌奔跑，以免风助火旺，也不要站立呼叫，免得造成呼吸道烧伤。

③烧伤经过初步处理后，要及时将伤员送往就近医院进一步治疗。

10．消除火灾后的各种影响环境的应急措施

①对于非油类的火灾：消除火灾后应立即打扫现场，将残留物及碳灰清理放入不可回收垃圾处。

②对于油类的火灾：消除火灾后应立即打扫现场，用黄沙对地面进行收油处理后用水冲洗。对附着物的表层用棉纱或抹布抹除，再用清洁剂擦除。

第六条 实验室安全工作预案

1．学生在实验室进行实验实训时，第一次上实验实训课，都要进行相关的安全教育。应重视加强学生安全意识教育，每次实验都要经常提醒学生时刻注意人身、财产安全。

2．对于学生严重违反操作规程危及安全时，应及时给予制止；对于不听劝告的，应立即停止实验实训，并报告应急处理负责人处理。在实验实训过程中，要留意状态不佳的生病学生，以免发生意外。

3．注意加强实验设备的安全性能检查，及时发现和消除安全隐患（如设备外壳漏电、导线破损），确保设备的安全使用。

4．在学生的实验过程中，应加强现场的巡查，对于发现糊焦味、冒烟、明火等异常情况，要及时关断电源查出故障原因及处理，以免故障扩大导致安全事故。如果发生火灾，应按火灾应急预案处理。对于发生触电，应按现场触电应急预案处理，发现触电事故的任何人员都应当在第一时间抢救触电者，并拨打“120”求助。

第七条  紧急疏散预案

学校是人员集中的公共场所，在突遇火灾等紧急情况，为组织人员在紧急状态下，及时、有效、安全迅速的疏散，预防拥挤踩踏事件，确保人员安全，微电子专业实验室特制定此紧急疏散预案。

1．疏散程序和要求

①紧急疏散预案的启动。在突然遇到火灾等实验人员在实验室内安全不能保证的紧急情况下，微电子专业实验室按照医院有关紧急疏散预案程序，立即启动此预案。在启动预案的同时，迅速报警或向有关部门汇报。

②撤离实验室。各实验室常驻人员、实验室管理、工作人员听到疏散的命令，立即组织相关人员开始疏散。紧急状态下，由各分组实验室负责人立即组织疏散，微电子专业实验室现场管理人员配合迅速撤离。疏散时，组织学生按次序撤离。各实验室负责人站在门口附近，防止实验人员在实验室门口拥堵踩踏。待全部撤离实验室后，各实验室管理人员方可离开。

③楼道、楼梯内的疏散。各实验室内的人员疏散到楼道、楼梯内的时候，所有实验室负责人和学生必须服从楼层协调负责人的安排，按先低层后高层，先近（靠近楼梯的班）后远（离楼梯远的班）的顺序，后到让先到。注意保护学生，防止摔倒。如有人员摔倒，管理人员马上扶起，防止踩踏。

④疏散时实验人员的自我保护。手扶栏杆、墙，防止摔倒；如有浓烟，在可能的情况下用湿布掩住口鼻；三楼以上绝对禁止从楼上跳下。

⑤疏散的学生到规定的地点集合。不许乱跑、不许大声喧哗，服从现场指挥员的指挥，如果在规定的地点仍不能保证学生安全，要迅速组织疏散到院外。

⑥集合后，各实验室负责人应立即清点本室人数。人数不全时，医院立即组织人员进行搜救。

⑦伤员的救治。人员疏散到安全地点以后，立即开始救治伤员。伤势较重的，立即派人送往就近的科室；伤势较轻的，由教师进行包扎、救治，然后送往门急诊。

2．人员分工

紧急情况下，微电子专业实验室将按照学校有关紧急疏散预案程序进行疏散，各实验实训室管理、工作人员应紧密配合实验室负责人认真组织学生紧急疏散，实验中心各分管领导负责总协调，各实验、实训室岗位责任人按楼层就近为楼层协调负责人。

微电子专业实验室

2015年9月